安徽大学2025—2026学年《汇编语言程序设计》期末考试试卷（闭卷  考试时间：120分钟）

院/系：____________  年级：____________  专业：____________  姓名：____________  学号：____________

一、选择题（每题1分，共15分）

1. 8086 CPU内部通用寄存器、地址总线宽度分别为（）

A. 8位、16位  B. 16位、20位  C. 16位、16位  D. 32位、20位

2. 用来存放数据段段基址的寄存器是（）

A. CS  B. SS  C. DS  D. ES

3. 下列不属于段寄存器的是（）

A. BX  B. CS  C. SS  D. ES

4. PUSH AX执行时，SP的变化为（）

A. SP = SP + 1  B. SP = SP - 1  C. SP = SP - 2  D. SP = SP + 2

5. 物理地址计算公式：物理地址 =（）+ 偏移地址

A. 段地址×2  B. 段地址×10H  C. 段地址×100H  D. 段地址

6. MOV指令无法实现的操作是（）

A. 内存→寄存器  B. 立即数→段寄存器

C. 寄存器→内存  D. 通用寄存器之间互传

7. 8086指令MOV AL, [SI]访问的数据位数为（）

A. 8位  B. 16位  C. 20位  D. 32位

8. 无条件转移指令是（）

A. JZ  B. JMP  C. JC  D. CALL

9. 存放堆栈段段地址的寄存器是（）

A. DS  B. SS  C. CS  D. ES

10. 子程序调用指令为（）

A. RET  B. JMP  C. CALL  D. LOOP

11. 伪指令在汇编阶段的作用是（）

A. 生成机器码由CPU执行  B. 仅指导汇编器，无机器码

C. 完成算术运算  D. 实现分支跳转

12. 寄存器间接寻址指令MOV AX,[BP]默认使用的段寄存器是（）

A. DS  B. SS  C. CS  D. ES

13. ADD BL,05H完成的运算位数是（）

A. 8位  B. 16位  C. 20位  D. 32位

14. IP寄存器的功能是（）

A. 存放运算结果  B. 存放当前指令偏移地址

C. 存放堆栈地址  D. 存放段基址

15. POP BX指令执行后，SP变化规则是（）

A. SP-2  B. SP+2  C. SP-1  D. SP+1

二、填空题（每空2分，共20分）

1. 8086CPU地址总线为20位，可寻址空间为________MB。

2. 物理地址 = 段地址 × ________ + 偏移地址。

3. CS与IP组合共同指向________地址。

4. MOV BX,[SI]属于________寻址方式。

5. 完成16位减法运算的基础指令是________。

6. 堆栈遵循________先出的存取规则。

7. 附加段寄存器的缩写是________。

8. AX可拆分为高8位AH和低8位________。

9. 子程序返回指令是________。

10. 汇编伪指令________标记源程序结束。

三、简答题（每题5分，共20分）

1. 简述8086分段存储的原因，以及段地址与偏移地址的约束关系。

2. 详细说明PUSH AX、POP AX两条指令完整执行步骤与SP变化。

3. 写出MOV指令至少3条使用禁忌，并简单解释原因。

4. 区分汇编机器指令与伪指令，从执行主体、是否生成机器码、作用三方面说明。

四、编程分析题（共45分）

1. 基础传送编程（10分）

编写汇编代码：取出数据段偏移0020H处16位字数据送入BX，再将BX的值转存到DX。

2. 加法运算编程（10分）

编写指令实现 4567H + 1122H，运算结果存入AX。

3. 堆栈操作编程（12分）

编写汇编代码片段：将CX、DX压入堆栈，再依次弹出至SI、DI寄存器。

4. 综合完整小程序（13分）

编写极简完整8086汇编程序，完成以下功能：

① 将立即数2026H送入AX；

② AX入栈；

③ 立即数0005H送入BX；

④ 栈中数据弹出到CX；

要求程序结构完整，包含段定义、END结束伪指令。