1 按要求写出相应的数据定义语句

(1)定义一个数组，类型为字节，其中存放"ABCDEFGH"

(2)定义一个字节区域，第一个字节为10， 其后连续存放10个初值为0的连续字节。

(3)将字符串  'byte', 'word'存在某一数据区

并将上述内容显示在屏幕中。

2、将数组 x复制到数组Y中。

本题练习循环语句loop。

data segment

x  db  1,2,3,4,5,6,7,8,9,'ABCDEFG'

Y  db  16 dup (0)

data ends

Code  segment

Assume  cs:code, ds:data;

………………

………………

mov ax,  4c00h

int  21h

Code  ends

end  start

3、字符串STR中保存着100个字节的ASCII码, 试编写一个程序统计该字符串中空格的个数(空格的ASCII码为20H)。将统计结果保存在 count 变量中。

count  db      0

str     db     20h,20h, 'abc def',20h, 90 dup (0)

本例练习 cmp,  jnz, loop 等语句

参考代码如下：

data segment

count  db  0

str    db    20h,20h, 'abc def',20h, 90 dup (0)   ; 定义字符串，内含4个空格

data ends

code segment

assume  cs:code, ds:data

……………….

mov ax,  4c00h

int  21h

Code  ends

end  start